|  | Check_MK Plug-in V2.0.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户指南 |  |  |  |
|  | 文档版本 | 01 |  |  |
|  | 发布日期 | 2020-11-23 |  |  |
|  | 华为技术有限公司 |  |  |  |

版权所有 © 华为技术有限公司2020。 保留一切权利。 非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 商标声明 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

| 华为技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129 |
| 网址： | https://e.huawei.com |

前言

概述

本文档主要描述如何安装和卸载Check_MK插件、添加和删除华为服务器以及查看华为服务器的信息和状态。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。 |

修改记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2020-11-23 | 第一次正式发布。 |

目  录

前言	ii

1 简介	1

2 安装和卸载Check_MK插件	3

2.1 安装准备	3

2.2 安装Check_MK插件	4

2.3 卸载Check_MK插件	4

3 配置华为服务器	5

3.1 添加华为服务器	5

3.1.1 直接添加华为服务器	5

3.1.2 以文件夹的形式添加华为服务器	10

3.2 编辑华为服务器	15

3.2.1 编辑直接添加的华为服务器	15

3.2.2 编辑以文件夹的形式添加的华为服务器	18

3.3 删除华为服务器	21

3.3.1 删除直接添加的华为服务器	21

3.3.2 删除以文件夹形式添加的华为服务器	22

4 查看华为服务器信息	25

4.1 查看直接添加的华为服务器信息	25

4.2 查看以文件夹形式添加的华为服务器信息	27

5 FAQ	30

5.1 对HMM板进行监控时，点击Full scan显示连接超时	30

A 如何获取帮助	31

A.1 收集必要的故障信息	31

A.2 做好必要的调试准备	31

A.3 如何使用文档	31

A.4 获取技术支持	32

简介

功能介绍

Check_MK插件是一个集成在Check_MK软件中的管理华为服务器的插件，通过该插件可以添加华为服务器及监控华为服务器。

通过该插件，可以实现以下功能：

支持查看已添加服务器的部件信息。

支持查看已添加服务器的告警信息。

使用Check_MK插件前，需要先安装Check_MK 1.6。

支持的服务器

Check_MK插件支持的服务器如表1-1所示。

支持的服务器

| 类型 | 型号 |
| --- | --- |
| 机架服务器 | RH2288H V2 |
|  | RH1288 V3 |
|  | RH2288 V3 |
|  | RH2288H V3 |
|  | RH5885 V3 |
|  | RH8100 V3 |
|  | 1288H V5 |
|  | 2288H V5 |
|  | 2488 V5 |
| 刀片服务器 | E9000 |
| 高密服务器 | XH321 V3 |
|  | XH620 V3 |
|  | XH622 V3 |
|  | XH628 V3 |

安装和卸载Check_MK插件

2.1  安装准备

2.2  安装Check_MK插件

2.3  卸载Check_MK插件

  - 安装准备

检查是否安装Check_MK以及Check_MK的版本是否为1.6。

在GitHub网站下载Check_MK插件的软件包并上传至Check_MK服务器。

Python工具的版本为Python 2.7.13。

确保可以执行snmpget和snmpwalk命令，若不能，请执行以下命令安装。

yum install net-snmp net-snmp-devel net-snmp-libs net-snmp-utils php-snmp

Check_MK服务器上存在以下三个文件：

“pysnmp-4.2.4.tar.gz”

“pyasn1-0.1.6.tar.gz”

“pycrypto-2.3.tar.gz”

下载“pysnmp-4.2.4.tar.gz”、“pyasn1-0.1.6.tar.gz”和“pycrypto-2.3.tar.gz”文件，并上传至Check_MK服务器的任意目录（例如：/usr/local）进行安装。软件的安装步骤如下：

            - 执行以下命令，解压安装包。

tar xzvf $sourcName

$sourcName为待解压的软件包名称，以“pysnmp-4.2.4.tar.gz”为例，则此处的命令为tar xzvf pysnmp-4.2.4.tar.gz。

            - 执行以下命令，进入解压后的文件夹。

cd

以“pysnmp-4.2.4.tar.gz”为例， 则此处的命令为cd pysnmp-4.2.4。

            - 执行以下命令，安装软件。

python setup.py install

若系统中存在多个Python版本，请先执行export PATH=$pythonPath:$PATH命令， 其中$pythonPath为Python 2.7.13的应用程序所在的路径。

安装Check_MK插件

            - 以root用户登录Check_MK服务器。

进入Check_MK插件软件包所在的路径。

执行以下命令，解压Check_MK插件的软件包。

tar -xvf Huawei_Check-MK_Plugin_vX.X.tar

继续执行以下命令，安装Check_MK插件。

python install.py -i prod

执行以下命令，重启httpd服务。

service httpd restart

[root@localhost cmkplugin_latest]# service httpd restart 
Redirecting to /bin/systemctl restart  httpd.service 
[root@localhost cmkplugin_latest]#

Check_MK插件安装完成。

----结束

卸载Check_MK插件

            - 以root用户登录Check_MK服务器。

进入Check_MK插件软件包所在的路径。

执行以下命令，卸载Check_MK插件。

python install.py -u prod

执行以下命令，重启httpd服务。

service httpd restart

[root@localhost cmkplugin_latest]# service httpd restart 
Redirecting to /bin/systemctl restart  httpd.service 
[root@localhost cmkplugin_latest]#

Check_MK插件卸载完成。

----结束

配置华为服务器

3.1  添加华为服务器

3.2  编辑华为服务器

3.3  删除华为服务器

  - 添加华为服务器

有以下两种方式添加华为服务器：

直接添加华为服务器：直接单个添加服务器。

以文件夹的形式添加华为服务器：此种方式需要先创建一个文件夹，然后在此文件夹中添加服务器。

    - 直接添加华为服务器

            - 准备一台可以ping通Check_MK IP地址的PC机。

打开PC机的浏览器，在地址栏输入“http://Check_MK IP地址/prod/”，按“Enter”。

进入输入Check_MK用户名和密码界面，如图3-1所示。

输入Check_MK用户名和密码

输入Check_MK用户名和密码，单击“Login”。

进入Check_MK主界面，如图3-2所示。

Check_MK主界面

在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-3所示。

Main directory界面

单击“New host”。

进入“Create new host”界面，如图3-4所示。

Create new host界面

设置服务器的相关参数。

单击参数右边的“”，当显示为“”时，即可进行参数的设置。

在“BASIC SETTINGS”区域，设置“Hostname”。

在“NETWORK ADDRESS”区域，设置IP地址信息。

在“DATA SOURCES”区域，设置“SNMP”和“SNMP Credential”，根据服务器实际配置的SNMP版本来配置。

其他参数不需设置。

参数设置完成后，单击“Save & Finish”。

返回“Main directory”界面，可查看到已添加的服务器，如图3-5所示。

Main directory界面

----结束

以文件夹的形式添加华为服务器

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-6所示。

Main directory界面

单击“New folder”。

进入“Create new folder”界面，如图3-7所示。

Create new folder

在“BASIC SETTINGS”区域，设置“Title”参数，输入文件夹的名称，单击“Save & Finish”。

返回“Main directory”界面，如图3-8所示，可以看到新增的文件夹。

Main directory

单击步骤3中创建的文件夹。

进入文件夹信息界面，如图3-9所示。

文件夹信息界面

单击“New host”。

进入“Create new host”界面，如图3-10所示。

Create new host

设置服务器的相关参数。

单击参数右边的“”，当显示为“”时，即可进行参数的设置。

在“BASIC SETTINGS”区域，设置“Hostname”。

在“NETWORK ADDRESS”区域，设置IP地址信息。

在“DATA SOURCES”区域，设置“SNMP”和“SNMP Credential”，根据服务器实际配置的SNMP版本来配置。

其他参数不需设置。

设置完成后，单击“Save & Finish”。

返回文件夹信息界面，可查看到已添加的服务器，如图3-11所示。

文件夹信息界面

----结束

编辑华为服务器

    - 编辑直接添加的华为服务器

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-12所示。

Main directory界面

单击待编辑服务器所在行的“”，如图3-13所示。

编辑服务器信息

进入服务器的设置界面，如图3-14所示。

服务器的设置界面

根据需要修改服务器参数信息，修改完成后，单击“Save & Finish”。

返回“Main directory”界面。

“Hostname”不可更改。

----结束

编辑以文件夹的形式添加的华为服务器

编辑华为服务器

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-15所示。

Main directory界面

单击服务器所在的文件夹，如“rack_server”文件夹。

进入文件夹信息界面，如图3-16所示。

文件夹信息界面

单击待编辑服务器所在行的“”。

进入此服务器的设置界面，如图3-17所示。

服务器的设置界面

根据需要修改服务器参数信息，修改完成后，单击“Save & Finish”。

返回“Main directory”界面。

“Hostname”不可更改。

----结束

删除华为服务器

    - 删除直接添加的华为服务器

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-18所示。

Main directory界面

单击待删除服务器所在行的“”，如图3-19所示。

删除服务器

弹出确认删除对话框，如图3-20所示。

确认删除对话框

单击“Yes！”

完成服务器的删除。

在“Main directory”界面，单击“”可全部删除已添加的服务器。

----结束

删除以文件夹形式添加的华为服务器

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图3-21所示。

Main directory界面

单击服务器所在的文件夹，如“rack_server”文件夹。

进入文件夹信息界面，如图3-22所示。

文件夹信息界面

单击待删除服务器所在行的“”。

弹出确认删除对话框，如图3-23所示。

确认删除对话框

单击“Yes！”。

完成服务器的删除。

在文件夹信息界面，单击“”可全部删除已添加的服务器。

----结束

查看华为服务器信息

4.1  查看直接添加的华为服务器信息

4.2  查看以文件夹形式添加的华为服务器信息

  - 查看直接添加的华为服务器信息

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图4-1所示。

Main directory界面

单击待查看服务器所在行的“”，如图4-2所示。

查看服务器信息

进入服务器信息界面，如图4-3所示。

服务器信息界面

查看服务器信息。

此界面可查看服务器的告警信息、部件信息和部件状态，支持的部件包括CPU、风扇、硬盘、内存、电源、RAID控制卡等，“WARN”所在的行表示服务器的告警信息。

----结束

查看以文件夹形式添加的华为服务器信息

            - 在左边菜单栏中，单击“WATO - CONFIGURATION > Hosts”。

进入“Main directory”界面，如图4-4所示。

Main directory界面

单击服务器所在的文件夹，如“folder01”文件夹。

进入文件夹信息界面，如图4-5所示。

文件夹信息界面

单击待查看服务器所在行的“”，如图4-6所示。

查看服务器信息

进入服务器信息界面，如图4-7所示。

服务器信息界面

查看服务器信息。

此界面可查看服务器的告警信息、部件信息和部件状态，支持的部件包括CPU、风扇、硬盘、内存、电源、RAID控制卡等，“WARN”所在的行表示服务器的告警信息。

----结束

FAQ

5.1  对HMM板进行监控时，点击Full scan显示连接超时

  - 对HMM板进行监控时，点击Full scan显示连接超时

问题现象

对HMM板进行监控时，点击Full scan显示连接超时，如下图所示。

解决方案

检查机框服务器上各个刀片子节点，找出SNMP连接异常的子节点，并删除/opt/omd/sites/prod/local/share/check_mk/checks/目录下的相应节点扫描脚本“huawei_hmm_mezzX_check.py”（X表示节点所在槽位号）。

如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司的技术支持。

  - 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

客户的详细名称、地址

联系人姓名、电话号码

故障发生的具体时间

故障现象的详细描述

设备类型及软件版本

故障后已采取的措施和结果

问题的级别及希望解决的时间

做好必要的调试准备

在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

如何使用文档

华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

获取技术支持

华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

技术支持网址

查阅技术支持网站上的技术资料：华为技术支持。

自助平台与论坛

如果您想进一步学习和交流：

访问计算产品信息服务平台，获取相关服务器产品资料。

访问华为企业业务智能问答系统，快速查询产品问题。

访问华为企业互动社区（服务器），进行学习交流。

公告

有关产品生命周期、预警和整改公告请访问技术支持 > 公告 > 产品公告。

案例库

参阅已有案例进行学习：计算产品案例查询助手。

计算产品案例查询助手目前仅面向华为合作伙伴及华为工程师开放。

获取华为技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

联系华为技术有限公司客户服务中心。

中国区企业用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-822-9999

客户服务邮箱：support_e@huawei.com

企业网全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：企业用户全球服务热线

中国区运营商用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-830-2118

客户服务邮箱：support@huawei.com

运营商全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：运营商用户全球服务热线

联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。